Изготовление деталей цилиндрической формы ручным инструментом (6 класс).

Районный семинар МО  учителей технологии Красносельского района.

Санкт-Петербург.

Изготовление указки ручным инструментом.

Такой инструмент, как указка не потерял своей актуальности, несмотря на появление всевозможных видов оргтехники для занятий.

Процесс изготовление указки на уроках труда в 6 классе включает в  себя достаточное количество столярных операций, необходимых к усвоению в программе обучения, а так же развивает эстетический вкус, пространственное воображение, способность творческого подхода к решению поставленной задачи.

Как показывает опыт, изготовление этого изделия вызывает у учащихся повышенный интерес, способствует возникновению конкурентных стремлений и повышает ответственность за качество изделия.

Данное изделие можно декорировать выжиганием, резьбой, росписью и т.д. В зависимости от способностей и желания ученика такое простое изделие может превратиться в настоящее произведение прикладного творчества.

Технологическая карта.

| № п/п | Графическое изображение | Технологическая операция | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | Подобрать доску толщиной 30 мм. Разметить и отрезать от неё заготовку длиной 500мм. | Линейка, столярный угольник, столярная ножовка, направитель |
| 2 | 35 | Разметить и отрезать от заготовки брусок шириной 35 мм. (припуск на обработку). | Линейка, рейсмус, столярная ножовка, направитель. |
| 3 | 30 | Разметить и прострогать брусок до толщины 30мм. | Линейка, рейсмус, рубанок. |
| 4 |  | Разметить торцы бруска. | Линейка, столярный угольник, циркуль. |
| 5 |  | Разметить кромки заготовки, сострогать рёбра максимально приближая форму поверхности к цилиндрической. Довести диаметр заготовки до 20 мм. | Линейка, рейсмус, рубанок, штангенциркуль с установленным размером. |
| 6 | 120 | Отмерить от торца заготовки 120 мм. Нанести разметочную линию. Оставшуюся часть заготовки строгать на конус, добиваясь плавного перехода от диаметра 20 мм у ручки до диаметра 5 мм на конце указки. | Рубанок, штангенциркуль с установленным размером. |
| 7 |  | Выравнять поверхность и закруглить концы заготовки крупнозернистой шлифовальной шкуркой. Отшлифовать поверхность мелкозернистой шлифовальной шкуркой. | Шлифовальная колодка, набор шлифовальных шкурок. |
| 8 | 20 90 10 | Разметить ручку на заготовке согласно чертежу. Сделать канавки по разметочным линиям при помощи надфиля. | Линейка, надфили. |
| 9 |  | Окончательно отшлифовать изделие мелкозернистой шлифовальной шкуркой. | Шлифовальная колодка, шлифовальные шкурки. |
| 10 |  | Покрыть изделие морилкой и лаком или просто лаком в несколько слоёв с промежуточной сушкой и шлифовкой. | Морилка, лак, кисти. |